Универсальное мотовило

Каждому рыболову, который занимается рыбной ловлей с лодки, знакома такая ситуация, когда, при постановке лодки на якорь, запутывается шнур от якоря, смотанный как правило «на руку».  А если к тому же еще и ветер, то уже пропущено место установки лодки и т.д. Остатки шнура после «швартовки» тоже некуда девать, он болтается под ногами и цепляется за все, что попало.  В общем - сплошная нервотрепка.

Хочу поделиться с собратьями по увлечению, своей конструкцией устройства для намотки и хранения якорного шнура,  которое я назвал мотовилом.

На  Рис 1  видна вся конструкция мотовила:

- с помощью карабинчика (1), на которых водят собак на прогулку, мотовило закрепляют

на лодке при посадке;

- за счет оригинального корпуса (3)  и способа  намотки, на мотовило входит до 15 метров шнура  и он не болтается по лодке;

- теперь, если якорь займет свое рабочее положение на дне водоема, а лодку будет нести течением или ветром, то шнур (4) натянется и мотовило займет свое рабочее

положение  ( см.  Рис 2 ) и, что самое главное, шнур не будет сматываться.

Главное достоинство конструкции мотовила

в том, что, при любом количестве смотанного

или намотанного шнура, в рабочем положении

происходит, как бы, автоматическое стопорение.

Корпус выполнен из текстолита толщиной  10 мм, все края закруглены, поэтому

любое соприкосновение с лодкой, даже

резиновой, не страшно.

Наличие пенопластовых накладок (2) позволяет мотовилу оставаться на плаву.

Это очень ценно потому, что иногда возникают такие ситуации, когда

нужно экстренно выехать на берег, а

место то прикормленное, и его бросать

очень не хочется. Так вот наличие плавающего мотовила позволит точно встать на прежнюю точку лова.

Всем удачной рыбалки!

Каныгин Владимир

г. Южноуральск

Челябинская область.